九合一单门门禁机说明书(V1.4)
主要参数：

额定电压：12VDC   适应电压：9—12VDC   工作电流：＜30mA   读卡距离：0—5cm   相对湿度：10％--90％       

有效卡片容量：6800张以上而且所有存储信息不会因电源断电而丢失 

[image: image2]识别卡片：Mifare或Mifare兼容卡；TEMIC或TEMIC兼容卡；EM或EM兼容卡本产品适用于所有院校、公司、事业单位、酒店宾馆、行政机构、工厂、花园别墅、家居门禁 、办公门禁等场所
功能特性：
本产品有三种开门方式：密码开门、刷卡开门、密码加刷卡开门；

Mifare洒店锁,TEMIC洒店锁,Mifare门禁机,TEMIC门禁机,EM及兼容卡门禁机,及国际标准读卡器与酒店读卡器于一体

可设置多卡开门（1-99张）.可作带密码键盘读卡器使用.
可作国际标准WG26读卡器使用.可外接读卡器.双向进出.
用户可通过一张管理母卡简单快速的增加和删除用户.
通行记录可通过Mifare卡片进行脱机采集.
为减少工程布线，电锁控制端特设12V直接输出，也可输出干接点信号；输出端设有常开、常闭两个输出端口；同时支持门铃输出；
干接点和12V输出之间转换时，先找到JK1位置并短接，出厂时设置为干接点输出；需要使用电压输出时，先将JK1位置并短接即可；操作简单、易懂 .                                

12V输出接线示意图
J2: 1.(红)12V  2.(黑)GND  3.(蓝) D0韦根输出 4.(绿) D1韦根输出  5.(黄)NC为常闭输出  6.(棕COM)为公共端  7.(白)NO为常开输出  

    8.(紫)BELL+接门铃  9.(橙)BELL-接门铃  10.(灰)BTN+接出门按钮11.(灰)BTN-接出门按钮 (按钮可并接门禁电源上PUSH与GND)
J3为外接韦根读卡器接口： 1.(红)12V  2.(黑)GND  3.(蓝) D0韦根输入 4.(绿) D1韦根输入           J1: 为接酒店锁专用接口

  一：接线示意图：

 干接点输出接线示意图          门禁电源

           
[image: image1.emf]BELL+

+12V

G

ND

常闭输

出

BELL

-

直流

电

源

直流电

源

常

开

输

出

为外接门铃输

出

为

外接门铃输

出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

12V控制输入

公共输出

11

10 BTN+

接出门按钮

BTN-

接出门按钮

                                                                                                         
二：继电器输出设置方法:
       1. 干接点输出方式设置：   JK1断开;
       2. 12V有源输出方式设置：  JK1短接;

三．  门禁管理母卡（增加/删除卡一卡通用）设置方法:
   1. 断电后，将J3端口GND和D1端短接；

   2. 上电后蜂鸣器短鸣三声后，取消GND和D1端短接。

   3. 读第一张卡片提示”嘟”一声为门禁管理母卡。

四.   门禁机编程方法:
开门密码：不管系统在刷卡开门模式和刷卡加密码开门模式，只要直接输入开门密码都能开门（开门密码默认是123456）。

按“﹡”号键：设置功能编程模式，按“﹡”号键一次，蜂鸣器鸣一声，输入六位编程密码﹙默认编程密码是888888﹚后蜂鸣器鸣两声，门禁机进入用户操作编程模式，用户可选择按键设置各个功能﹙以下键盘的功能，都必须进入编程模式才能设置﹚：

“1”号键：设置加卡开门模式（在加卡前需要设置开门模式，系统默认是刷开门模式）

按“1”号键和“0”号键是刷卡开门（系统默认）

按“1”号键和“1”号键是刷卡加密码开门
“2”号键：设置开门时间键

按“2”号键后输入2位开门时间﹙如05表示开门时间是5秒﹚蜂鸣器鸣两声，开门时间设置成功

“3”号键：防拆报警键

a、按“3”号键后按“1”字键蜂鸣器鸣两声，防拆报警设置成功（系统默认）
b、按“3”号键后按“0”字键蜂鸣器鸣两声，取消防拆报警设置成功
“4“号键：修改开门密码键

a、按“4”号键输入用户的新的开门密码﹙如123456﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码成功
“5”号键：加一张卡键


按“5”号键后可以加卡：设置为卡开门时直接刷卡即可完成添加，OK灯亮一下、蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；                    

设置为卡加密码开门模式时先刷卡再连续输入两次六位密码既添加完成（密码可以用同一个也可分别设置不同的密码）OK灯亮一下、蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；
“6”号键：进行批量加卡键
    a、按“6”号键进行批量加卡：设置为卡开门时连续将需要输入的卡片直接刷成添加，OK灯亮一下蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；                                                                                        

b、设置为卡加密码开门模式时先刷一张卡再连续输入两次六位密码，此时第一张卡片添加成功；只需重复以上操作即可将所有卡片添加进去（密码可以用同一个也可分别设置不同的密码）；OK灯亮一下、蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；，完成添加后按“#”号键直接退出
“7”号键：删除键

 a、按“7”号键取消一张卡或多张卡：将需要取消的卡片刷一次或输入需要取消卡片的卡号即可
“0”字键：修改编程密码键

按“0”号键输入用户的新的编程密码﹙如888888﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改编程密码成功﹙注意：该密码用户必须好好保存，再次操作本门禁机是要让此密码进入编程模式，如果此密码忘记请请进行密码初始化操作，操作方法：

1. 断电后，将J3端口GND和D0端短接；

2. 上电后蜂鸣器短鸣两声；

3. 再次断电，取消GND和D0端短接；

4. 重新上电，密码初始化完成。

“90”号键：设置酒店锁为多卡开门                                                                 
a.按“90”号键和“0”号键是单卡开门。（系统默认）

b.按“90”号键和“1”号键是多卡开门。(必须刷两张合法卡才可以开门，仅一张卡不开门)
“91”号键：设置门禁多卡开门卡数 （系统默认单卡开门）                                                
     按“91”号键后输入2位开门卡数﹙如05表示开门卡数是5张﹚蜂鸣器鸣两声，多卡开门数设置成功
“92”号键：设置TEMIC卡酒店开门模式     

a.按“92”号键和“0”号键是刷卡开门（系统默认）

b.按“92”号键和“1”号键是刷卡加密码开门(系统默认密码666666)
“93”号键：设置Mifare卡酒店开门模式           
a.按“93”号键和“0”号键是刷卡开门（系统默认）

b.按“93”号键和“1”号键是刷卡加密码开门(系统默认密码333333)
“94”号键：设置门禁机为多卡开门及Mifare卡兼容通用                                              
a.按“94”号键和“0”号键是单卡开门。（系统默认）

b.按“94”号键和“1”号键是多卡开门。(必须刷多张卡才可以开门)

c..按“94”号键和“2”所有Mifare one及其兼容卡片都通用于门禁模式（系统默认）
d.按“94”号键和“3”未配置过的Mifare one卡片不能用于门禁模式。
“95”号键：设置TEMIC卡工作模式
a.按“95”号键和“0”号键是洒店锁模式（系统默认）

b.按“95”号键和“1”号键是门禁机模式

“96”号键：设置Mifare卡工作模式
a.按“96”号键和“0”号键是洒店锁模式（系统默认）

b.按“96”号键和“1”号键是门禁机模式

“97”号键：修改TEMIC酒店锁模式开门密码键      
按“97”号键输入用户的新的TEMIC开门密码﹙如123456﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码成功。

“98”号键：修改Mifare酒店锁模式开门密码键        
按“98”号键输入用户的新的Mifare开门密码﹙如123456﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码    成功。

“99”号键：设置读卡器模式
a.按“99”号键和“0”号键是标准模式（系统默认）

b.按“99”号键和“1”号键是标准带键盘读卡器模式.

c.按“99”号键和“2”号键是Temic 酒店读卡器模式.

d.按“99”号键和“3”号键是Mifare酒店读卡器模式.

e.按“99”号键和“4”号键是酒店读卡器模式.

注: 标准读卡器与Mifare/Temic酒店读卡器皆适用于门禁机.
五.

门禁管理母卡增加用户:

管理卡在门禁机上刷两下,”嘟”一声绿灯快闪两下,然后刷要加入的用户卡,直至加完用户卡再刷管理卡或按#，则加卡成功。
门禁管理母卡删除用户:
管理卡在门禁机上刷两下,”嘟”一声绿灯快闪两下后,再刷卡”嘟嘟”两声后,绿灯快闪两下,然后刷要删除的用户卡,直至删完用户卡再刷管理卡或按#，则删卡成功。

(注：不刷管理卡也会自动退出)

六. 记录采集：mfiare 酒店锁记录400条，Temic酒店锁记录400条，Mifare/Temic/EM门禁机记录2000条.
Mifare酒店锁记录采集：  刷mfiare 酒店锁采集卡进行记录采集（系统默认）.
b.Temic酒店锁记录采集：  刷Temic 酒店锁采集卡再刷mfiare采集卡进行记录采集,

  超过10秒未刷采集卡将放弃当前采集.  
c.Mifare/Temic/EM门禁机记录采集：先刷一张EM合法开门卡再刷mfiare采集卡进行记录采集, 

  超过10秒未刷采集卡将放弃当前采集.(需5张采集卡连续采集)

七. 恢复出厂设置：先进入编程模式后，按“896”所有的设置回到出厂设置。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9

BELL+

+12V

GND

D0

D1

NC

BELL-

为外接门铃输出

为外接门铃输出

NO

+

9 10

11

BTN+

BTN-

COM

-

+

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

